Пышақтардың ойықтарына қолмен түсу                   30.06.2017ж.

Жазатайым оқиғаның мән-жайы:

В ЖК ағаш ұстасы болып жұмысқа қабылданды.

Ағаш ұстасы В-ға жұмыс берушімен тапсырма берілді жұмсақ жиһазға негізгі қаңқасын дайындау. Негізгі қаңқаны дайындауға бөренелерге ағашты аралап кесу, фанер мен ДСП, ДВП өлшемі бойынша кесуді қамтиды.

11 сағат 20 минут шамасында жұмыс кезінде пішімді-қиылған білдекте В ДСП-дан дайындауды кескісі келген, сол үшін ДСП 200мм  х 540мм өлшемде стандарт емес дайындауды алған. Дайындаудың кесуі қозғалмалы күймеше арқылы өндірілу керек, дегенмен ол дайындауды кесуді  күймешесіз қолмен істеуді шешкен, дайындауды қолымен үстелге қысқан кезде кері соққы болған және В бөлшекті үстай алмай пышақтардың кілтесіне қолымен түсіп жарақат алды. Дереу жедел медициналық жәрдем машинасын шақыртып В-ны облыстық аурухананың жарақат пунктіне жеткізілді. Диагнозы: сол қолдың буын саусақтарының I-II-III тырнақ бунақтарын жарақат кесіп алып тастау.

Жазатайым оқиғаның себептері:

1. Ағаш ұстасы В-мен жұмыс істеуде көрінген қолмен қозғалмалы үстелді  (күймеше) пайдаланбай еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау ережелерін бұзушылық.

2. Өндірісте жұмыс қауіпсіздігін жүргізу кезінде жұмыс беруші тарапынан жеткіліксіз бақылауда білдірілген жұмыс жүргізудің қанағаттанғысыз ұйымдастыруы.