Падение с автовышки                                             03.07.2017г.

Согласно предписания дорожной полиции, предприятие, осуществляющее перевозки грузов железнодорожным транспортом, обслуживание и ремонт железнодорожных путей, искусственных сооружений начало осуществлять покраску габаритных ворот на автодороге перед въездом в туннель путепровода.

Для проведения работ по покраске габаритных ворот был использован автомобильный подъемник с двойной люлькой, где находилось два работника, которые осуществляли покраску габаритных ворот. Автомобильный подъемник был установлен на автодороге, перекрывая одну сторону проезжей части, по второй части проезжал транспорт уступая друг другу, при этом по обе стороны дороги были установлены знаки «дорожные работы». Машинист подъемника находился за пультом управления.

Спустя некоторое время к знаку «дорожные работы» подъехал многотонный самосвал китайского производства, остановился, пропустил несколько встречных автомобилей и начал маневр по объезду места работ по встречной полосе движения, при этом зацепил верхней выступающей частью козырька правого борта люльку подъемника, в результате чего работники, находящиеся в люльке получили травмы тяжелой степени, один из которых при падении с высоты.

Одной из причин несчастного случая, комиссия установила неудовлетворительную организацию производства работ, выразившуюся в отсутствии ограждения зоны работы подъемника переносными временными ограждениями, а также не применение работниками предохранительных поясов при производстве работ на высоте с применением подъемника.

Көлік мұнарасынан құлау                                                03.07.2017ж.

Жол полициясының ұйғарымына сәйкес, темір жол көлігімен жүктерді тасымалдау, темір жолдарды жөндеу мен қызмет көрсету, жасанды құрылыстарды жүзеге асыратын жол өткелінің тунеліне кірер алдындағы автожолда габариттік қақпаларды бояуды жүзеге асыруды бастады.

Габариттік қақпаларды бояу жөнінде жұмыстарды жүргізу үшін қос люлькасы бар автомобиль көтергіш қолданылды, онда екі қызметкер габариттік қақпаларды бояуды жүзеге асырып жатты. Автомобиль көтергіш жолдың жүретін бір бөлігін жауып автожолда орналасқан, екінші бөлігінде бір-біріне жол бере көлік өткен, бұл ретте жолдың екі жағында «жол жұмыстары» деген белгілер орнатылған. Көтергіштің машинисі басқару құрылғысында болды.

Біраз уақыт өткен соң «жол жұмыстары» белгісіне қытайдан шығарылған көп тонналы өзі аударғыш келді, тоқтады, қарсы келген бірнеше автокөліктерді босатты және қарсы қозғалыс жолағы бойынша жұмыс орынының айналысы бойынша маневр бастады, осы кезде козыректың жоғарғы шығыңқы бөлігімен көтергіштің оң бортты люлькасын іліп алды, нәтижесінде люлькада болған жұмыскерлер, оның біреуі жоғарыдан құлаған кезде ауыр дәрежелі жарақаттар алған.

Жазатайым оқиғаның бір себебін жұмыс өндірісінің қанағаттанарлықсыз ұйымдастырылуын комиссия анықтады, жылжымалы уақытша қоршаулармен көтергіштің жұмыс қоршауы аймағының жоқтығында білінген, сондай-ақ жұмыскерлермен көтергішті биіктікте қолдана отырып жұмыстарды істеген кезде сақтандырғыш белбеулерді қолданбаған.