ӘЖ-10кВ жұмыс кезінде электр тоғымен зақымдануы

Жылу желілерінде гидравликалық сынақтардан кейін бүлінгендерді жоюға жоспар кестесімен сәйкес жүктелім-рұқсат берілетін бүлінгендерді жоятын тапсырма берілді, сондай-ақ қауіпсіздік шараларды көрсете отыра жүктелім-рұқсат жазылып берілді. Жұмыс өндіруші мен басшы тағайындалды, бригада мүшелері анықталды, мақсатты нұсқаулық жүргізілді. Сонымен бірге рұқсат беруші жұмыс орнын әзірлеу бойынша барлық шарттарды орындаған жоқ, жоғарыда көрсетілген нысанда болмаған жұмыс орнына бригаданы жіберген және  жүктелім-рұқсатта ӘЖ-10кВ бары туралы көрсетпеген. Автокран машинисіне тікелей жұмыс орны көрсетілді, соның нәтижесінде ӘЖ жебенің төменгі сымынан шамамен 2 метр ӘЖ-10кВ қолданыс кезінде кран орнатылған.

Машинисімен автокран шара бойынша арнайы көлік ұсынған қосалқы мердігерлік ұйымдарға жатады. Талап етілетін техникалық құжаттардың, сондай-ақ қажетті сигнал беретін жүйенің бар екендігін тексермей кран жұмысқа жіберілген. Кранның жылжымалы тіректері қойылған және кранның жүк торабы ағытылған, сонымен жебені қолданыстағы ЭБАЖ төменгі сымына жақындатып  кранның жебесі көтеріңкі болған. Бригада мүшелерінің бірі кранның алдыңғы тірек қасынан өте бергенде тепе-теңдікті жоғалтпау үшін кранның жылжымалы тірегінен ұстаған, осылайша оның жебесі рұқсат етілмеген жақын төменгі ӘЖ-10кВ сымның болу нәтижесінде автокранның металл бөліктерінде пайда болған электр кернеуі соққан. Артында келе жатқан бригаданың екінші  мүшесі найза күректің ағаш сабымен зардап шегушіні итеріп жіберді осылайша оны кранның жылжымалы тіректерден жанасуын үзген. Зардап шеккен адам ауруханаға жатқызылды, алған жарақаттары ауыр жарақат сандарына жатады.

Арнайы тергеу бойынша комиссия осы жағдайдың келесі себептерді анықтады:

- Кернеулі кезінде болатын ӘЖ-10кВ сымына дейін жүк көтергіш машинаның шеткі жылжымалы нүктеден ең аз рұқсат етілген ара қашықтықты сақтамау және күзетілетін аймақтарда жұмыс жүргізу тәртібі, ӘЖ-10кВ күзет аймағының бұзушылықтарымен өндірісте жүк көтергіш жұмыстарында білінген жұмыстарды жүргізу қанағаттанарлықсыз ұйымдастырудан  электр тоғымен зақымдану.

- Энергия беру ұйыммен ӘЖ-10кВ күзет аймағында жұмыстарды орындау тәртібі мен жұмыстарды орындау жағдайларының басталуына дейін келіспеушілігі, осы ЭБЖ кімге тиесілі. Жақын маңдағы электр беру әуе желісінің крандармен жұмыс жүргізуге жүктелім-рұқсат жоқ, сондай-ақ  ӘЖ-10кВ  күзет аймағында кранның жұмысына энергия беруші ұйымның рұқсаты жоқ. Жүктелімде ӘЖ-10кВ жақын күзет аймағында жүк көтеретін крандармен жұмыс кезінде  қауіпсіздік жағдайлары мен шаралары жоқ.

Сондай-ақ, комиссиямен басқа себептер анықталды.

Кінә дәрежесі анықталды: жұмыс берушінің 100 пайыздық жауапкершілігі.